ｌ

[課題]10Hz、1000Hzの信号を記録し、かつそれ以外の周波数の雑音をなるべく除去するには、それぞれどのようなフィルターの設定を行えばよいか。作成したグラフから、考察しなさい。

| 信号 | 10Hz | 1000Hz |
| --- | --- | --- |
| Low cut filter (Hz) |  |  |
| High cut filter (Hz) |  |  |

[課題]それぞれの脳波のフィルター条件を書き出しなさい。

| 脳波の種類 | 脳波 | 聴性脳幹反応 | 聴覚中潜時電位 | 聴覚皮質電位 | 体性感覚誘発電位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 解析時間（ms） |  |  |  |  |  |
| Low cut filter (Hz) |  |  |  |  |  |
| High cut filter (Hz) |  |  |  |  |  |

前の課題で明らかなように、フィルターの設定により記録できる信号の周波数が異なる。特に聴覚誘発脳波について、解析時間とフィルター条件(記録する信号の周波数)の関係はどのようであるか、説明しなさい。

II-1)α波の記録

| 全体の記録時間 （s）(1) | α波が出現している時間（s）(2) | α波の出現率 (%) ((2)÷(1)x100) | 被験者の脳波の型 |
| --- | --- | --- | --- |

II-1)α波の記録

| α波が出現している時間(s) (1) | 出現しているα波の周期数(周期) (2) | 周波数(Hz) ((2)÷(1)) | α波の平均振幅 (μV) |
| --- | --- | --- | --- |

II-2)開眼の効果（αブロック）

| α波抑制による被験者の型 |  |
| --- | --- |

II-1)記録感度の調節＆ II-2)α波の記録

α波の周波数計算に用いた記録波形を下に貼り、被験者名を記入する。計算に用いた部分にマークを入れ、縦、横の目盛りを入れる。縦目盛りを決めるために使う、II-1)の記録も一緒に貼ること。

II-3)開眼の効果（αブロック）

開眼と質問によるα波の変化の記録を下に貼り、それぞれ被験者名を記入。開眼した時点と質問の時点をマーク、質問内容を記入する。アーチファクトが記録された場合は、原因を記入。目盛りを入れる。

II-4)アーチファクトの識別

アーチファクトの記録を貼る。どのような原因によるものかを書きこみ、縦、横の目盛りをいれること。

睡眠脳波が観察された場合には下に記録を貼り、被験者名を記入しなさい。どのような種類の脳波が出ているかを書きこみ、縦、横の目盛りをいれること。

III-1) a.聴性脳幹反応　　　　　　　　　　　　被験者

| ピーク | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回目潜時(msec) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2回目潜時 (msec) |  |  |  |  |  |  |  |

下に記録波形を貼り、縦、横の目盛りを入れる。刺激時点をマークする。

III-1) b.聴覚中潜時電位　　　　　　　　　　　被験者

| ピーク | No | Po | Na | Pa | Nb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回目潜時(msec) |  |  |  |  |  |
| 2回目潜時 (msec) |  |  |  |  |  |

記録波形を貼り、縦、横の目盛りを入れる。刺激時点をマークする。

III-1) c.聴覚皮質電位　　　　　　　　　 　　　被験者

| ピーク | P1 | N1 | P2 | N2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回目潜時(msec) |  |  |  |  |
| 2回目潜時 (msec) |  |  |  |  |

記録波形を貼り、縦、横の目盛りを入れる。刺激時点をマークする。

III-2) 体性感覚誘発電位　　　　　　　　　　　　　被験者

|  |  | ## P15 | ## N16, 17 | ## N20 | ## P25 | ## N35 | ## P45 | ## N62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## ピーク | ## ピーク | ## ピーク | ## ピーク | ## ピーク | ## ピーク | ## ピーク |
| P3’ | 1回目潜時 (msec) |  |  |  |  |  |  |  |
| P4’ | 1回目潜時 (msec) |  |  |  |  |  |  |  |
| P3’ | 2回目潜時 (msec) |  |  |  |  |  |  |  |
| P4’ | 2回目潜時 (msec) |  |  |  |  |  |  |  |

記録波形を貼り、縦、横の目盛りを入れる。刺激時点をマークする。

〔課題〕一次体性感覚野の活動は、刺激に対してどちら側の記録部位で記録できたか。体性感覚の大脳皮質への投射と関連させて、考察せよ。